저작권

이 문서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 공간정보기술㈜는 이 문서에 수록된 정보의 완전성과 정확성을 검증하기 위해 노력하였으나, 발생할 수 있는 내용상의 오류나 누락에 대해서는 책임지지 않습니다. 따라서 이 문서의 사용이나 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있으며, 공간정보기술㈜는 이에 대해 명시적 혹은 묵시적으로 어떠한 보증도 하지 않습니다.

관련 URL 정보를 포함하여 이 문서에서 언급한 특정 소프트웨어 상품이나 제품은 해당 소유자가 속한 현지 및 국내외 관련법을 따르며, 해당 법률을 준수하지 않음으로 인해 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 전적으로 사용자 자신에게 있습니다.

공간정보기술㈜는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

오픈소스 라이선스 관련 고지

GNU Library or Lesser General Public License version 3.0 (LGPLv3)

라이브러리는 공유하되 개발된 제품에 대해서는 소스를 공개하지 않고 상용 SW 판매가 가능한 GPL 보다 완화된 라이선스를 말함.

“본 라이선스”는 이 라이선스는 GNU 일반 공중 라이선스 버전 3에 추가된 추가 허용 사항들로 구성된다.

GNU 약소 일반 공중 라이선스의 버전 3를 의미하며 GNU GPL은 GNU 일반 공중 라이선스의 버전3을 의미한다.

- 버전 : 3.0

- 관리기관 : Free Software Foundation

- 관련라이선스 : LGPL2.1, GPL2.0 GPL3.0

- 라이선스 계열 : GPL

- URL : http://www.opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html

문서 정보

문서 개요

이 문서는 QGIS(오픈소스 지리 정보 시스템)의 플러그인 GeoDT Desktop의 설치 및 사용법을 담고 있습니다.

독자

이 문서의 독자는 GeoDT Desktop를 사용해서 공간데이터를 편집하고 지리 정보 시스템을 운영하고자 하는 사용자입니다.

문의처

이 문서의 내용에 오류가 있거나 내용과 관련한 의문 사항이 있으면 아래의 연락처로 문의하십시오.

연락처: ghre55@git.co.kr

문서 버전 및 이력

| 버전 | 일자 | 이력 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019.01.29 | 1.0 배포 |

표기 규칙

참고 표기

참고

독자가 참고해야 할 내용을 기술합니다.

주의 표기

주의

독자가 반드시 알아야 할 사항, 시스템 오류를 유발할 수 있는 사항, 수행하지 않았을 때 재산상의 피해를 줄 수 있는 사항을 기술합니다.

윈도(창) 이름/사이트 이름/메뉴 이름/필드 이름/선택 값 및 기호 표기

이 문서에서 윈도(창) 이름, 사이트 이름, 메뉴 이름, 입력 필드 이름, 선택 값은 다음과 같이 표기합니다.

윈도(창) 이름: 윈도 이름 창(단, 소스 코드에 사용된 기호는 이 표기 규칙에 해당하지 않음)

사이트 이름: 'GeoDT Desktop 다운로드' 사이트

메뉴 이름: 메뉴 > 하위 메뉴

입력 값: home page를 입력합니다.

목차

1. GeoDT Desktop 소개	7

1.1	GeoDT Desktop 이란 무엇인가?	8

1.2	GeoDT Desktop 기능 및 특징	8

1.3	용어 정리	8

2. GeoDT Desktop 기능	11

2.1	플러그인 화면구성	12

2.1.1	환경설정	12

2.1.2	네비게이터	13

2.2	사용 전 사전작업	14

2.2.1	QGIS 설치하기	14

2.2.2	GeoDT 폴더 배치하기	17

2.2.3	Val 폴더 배치하기	18

2.3	QGIS 에서 GeoDT Desktop 플러그인 설정	20

2.4	검수 실행 예제 및 확인	23

2.4.1	검수 경로 설정하기	23

2.4.2	검수 실행하기	25

2.4.3	검수 확인하기	26

2.5	제거하는 법	27

2.5.1	QGIS 에서 제거하기	27

2.5.2	GeoDT 폴더를 직접 제거하기	27

3. 부록	28

3.1	오류 상황	29

3.1.1	프로그램 설치전 오류	29

3.1.2	프로그램 설치중 오류	29

3.1.3	검수 사용중 오류	29

3.1.4	검수 종료시 오류	30

3.1.5	기타	30

표 및 그림 목록

표 목록

표 1 QGIS 설치 과정	15

그림 목록

그림 1 환경설정 인터페이스	12

그림 2 네비게이터 탭 인터페이스	13

그림 3 GeoDT 폴더 배치하기	18

그림 4 val 폴더 배치하기	18

그림 5 GeoDT.py	18

그림 6 플러그인 설정 1	20

그림 7 플러그인 설정 2	20

그림 8 플러그인 설정 3	21

그림 9 플러그인 설정 4	21

그림 10 플러그인 설정 5	22

그림 11 플러그인 설정 6	22

그림 12 검수경로 설정하기	23

그림 13 검수 실행하기	25

그림 14 검수 확인하기	26

그림 15 QGIS 검수 결과 화면	27

GeoDT Desktop 소개

GeoDT Desktop 이란 무엇인가?

GeoDT는 'Geo-Spatial'과 'Design Tool'이라는 단어를 합쳐 만든 이름으로, '지리 정보를 디자인하는 도구 '라는 의미를 담았습니다.

GeoDT Desktop는 데스크톱 환경에 설치해서 쓰는 QGIS의 플러그인 입니다. 공간 데이터 검수를 위해서는 검수 종류, 옵션, 좌표계 등과 같은 세부 조건을 각각 설정해야 합니다. 하지만 GeoDT Desktop를 사용하면 이와 같은 세부 조건을 쉽게 설정하고 공간 데이터 검수를 할 수 있습니다.

GeoDT Desktop는 ‘공간 데이터 검수’라는 핵심 기능을 기반으로 QGIS의 다양한 플러그인을 조합하여 사용자의 공간 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

GeoDT Desktop 기능 및 특징

GeoDT Desktop의 기능 및 특징은 다음과 같습니다.

- 오프라인 환경에서의 작업
GeoDT Desktop는 인터넷 연결 없이도 언제 어디서나 데스크톱을 통해 간편하게 사용할 수 있습니다. 사용자는 적합한 필터를 선택하여 편리하게 지리 정보를 관리할 수 있습니다.

- 쉬운 UI
GeoDT Desktop은 지도 레이어의 검수 및 편집 기능을 지원하며, 사용자 편의를 고려한 쉽고 간편한 조작으로 사용할 수 있습니다.

- 모듈
GeoDT Desktop은 QGIS Desktop의 확장 플러그인 입니다. QGIS에서 제공하는 기본 기능과 커뮤니티를 통해 공유되는 확장 기능을 자유롭게 조합하여 동시에 사용할 수 있습니다.

용어 정리

- 공간정보
지상, 지하, 수상, 수중 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보를 말합니다.

- 플러그인(Plug-In)
메인 프로그램에 추가 기능을 위한 컴퓨터 프로그램 모듈 또는 장치입니다. 본 매뉴얼에선 메인 프로그램이 QGIS, 플러그인이 GeoDT Desktop입니다.

- GIS(Geographic Information Service)
사용자들에게 지리정보를 제공하고 관리하고 변형해주는 서비스를 말합니다.

- QGIS
QGIS(과거 이름: Quantum GIS)는 데이터 뷰, 편집, 분석을 제공하는 크로스 플랫폼 자유-오픈 소스 데스크톱 지리 정보 체계(GIS) 응용 프로그램이다.

- GeoDT Desktop
본 매뉴얼에서 다루는 프로그램 입니다. QGIS 에서 쉽게 공간 데이터 검수할 수 있는 기능을 지원하는 플러그인입니다.

- 객체
현실세계에 존재하는 대상체를 GIS에서 표현하기 위해서 공간적 또는 비공간적 요소로 표현하는 대상체를 말합니다.

- 검수
사용자의 공간정보의 무결성을 검증하는 과정입니다. 검수를 통해 사용자의 공간정보의 오류를 찾고 이를 수정할 수 있습니다.

- .py
파이선 파일의 확장자명 입니다. GeoDT Desktop은 파이선으로 작성된 플러그인입니다.

- .shp
쉐이프(shape) 파일의 확장자명입니다. Shp 파일은 ESRI에서 만든 지리현상에 대한 기하학적 위치와 속성 정보를 저장, 제공해주는 데이터 포맷입니다. 현재는 전세계에서 보편적인 공간정보데이터 포멧으로 사용되고 있습니다.

- 좌표계
좌표는 직선, 평면, 공간에서 어떤 점의 위치를 나타내는 수의 짝을 말합니다. 좌표계는 좌표의 의미와 배열 등을 규정하는 체계 또는 표준을 말합니다.

- Vertex
Polygon을 구성하는 x,y 좌표계 상의 점을 말합니다.

- Polygon
Vertex의 집합을 연결한 객체입니다. Vertex가 연속적으로 배열됨으로써 폴리곤이 됩니다.

- 표고(elevation, altitude)
기준이 되는 수평면(수직기준면)으로부터 지표 위 어떤 점까지의 연직거리를 말합니다. 즉, 평균해수면으로부터 특정 점까지에 이르는 연직거리입니다. 우리나라에서는 인천항의 평균해수면을 국가수직기준면으로 하여 표고를 정하고 있습니다.

- 등고선
지표면의 동일한 표고점을 연결한 선으로, 지형의 기복을 나타내는 데 사용합니다. 등고선 간격은 경사가 급한 곳일수록 좁고 완만할수록 넓습니다.

- 폐합
선형 객체의 첫 점과 끝점이 동일한 좌표를 가지는 상태

- 경지계
경작지의 구획을 말하며 지류계 내에 존재합니다.

- 지류계

지류란 지표면에 식물이 자라는 땅의 상태 또는 그 식물의 종류를 말합니다. 지류계는 지류의 경계입니다.

- UFID(Unique Feature IDentifier)
건물이나 도로와 같은 각종 시설물에 고유한 등록번호를 부여하고 다양한 공간정보를 연계하여 통합적으로 관리하는 체계입니다.

- 기호(심볼, Symbol)
지형, 자연물, 인공구조물 등을 지도에 쉽게 표현하기 위해 사용하는 그림 또는 부호를 말합니다.

GeoDT Desktop 기능

플러그인 화면구성

환경설정

환경설정 탭 에서는 사용자가 원하는 검수 설정 값과 검수 대상 데이터를 입력합니다.

● 검수 종류
어떤 타입의 검수를 수행할 것인지 선택하는 부분

● 파일 형식
검수할 지리 정보 파일의 확장자를 선택하는 부분

● 레이어 정의 옵션 경로
레이어 정의 옵션을 정해둔 파일을 선택하는 부분

● 검수 옵션 경로
검수를 수행할 시 적용되는 옵션 파일의 경로를 선택하는 부분

● 검수 대장 파일 경로
어떤 파일을 검수할 것인지 선택하는 부분

● 좌표계
좌표 체계를 선택하는 부분

● 로그
검수의 진행 상황이 표시되는 부분

그림 1 환경설정 인터페이스

네비게이터

네비게이터 탭 에서는 검수 결과 및 이전 검수 파일을 열람하고, QGIS에서 작업할 수 있게 도와줍니다.

● 상위 폴더
검수가 수행된 폴더를 선택하는 부분

● SHP 파일
검수가 수행된 폴더 내의 SHP파일을 선택하는 부분

● 표
검수된 항목들의 객체가 행으로 표시되며, 열로 속성값들을 표시함. 행을 클릭할 시 해당 검수 부분으로 레이어 좌표가 이동함.

● 로그
검수의 진행 상황이 표시되는 부분

그림 2 네비게이터 탭 인터페이스

사용 전 사전작업

본 매뉴얼의 설치 과정은 Windows 운영체제 사용자를 대상으로 하고 있습니다. 사용자의 운영체제 및 비트 버전에 따라 설치 파일이 다르기 때문에 사전에 확인 후 설치를 진행해주시길 바랍니다. QGIS 2.18.13 설치 시 내부 환경이 자동으로 설치 됩니다.

설치 환경 및 파일이 준비되면 본격적인 설치를 진행합니다. 설치 순서는 크게 QGIS 설치 > GeoDT 폴더 배치 > val 폴더 배치 의 3단계로 구성됩니다. 아래 매뉴얼에 따라 설치를 진행해주시길 바랍니다.

QGIS 설치하기

QGIS는 GeoDT Desktop을 사용하기 위한 기본 툴 입니다. QGIS의 버전에 따라 GeoDT 의 일부 기능 사용이 제한될 수 있으므로 반드시 명시된 버전의 QGIS를 다운로드 하시길 바랍니다.
설치 파일은 https://qgis.org/downloads/ 에서 버전(2.18.13) 검색 후 무료로 다운로드할 수 있습니다. 만일 검색이 어렵다면 아래 링크를 통해 파일을 다운로드 할 수 있습니다. 사용자의 운영체제 환경에 맞는 설치 파일을 다운로드 하시길 바랍니다.
32bit 운영체제 사용자: https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.18.13-1-Setup-x86.exe 
64bit 운영체제 사용자: https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.18.13-1-Setup-x86_64.exe

다음은 QGIS를 설치하는 과정입니다.

| 1. 다운받은 설치 파일을 실행합니다. 설치 전 QGIS 의 버전이 2.18.13 이 맞는지 확인하시길 바랍니다. | 2. ‘I agree’ 버튼을 누릅니다. |
| --- | --- |
| 3. 설치 경로를 설정합니다. QGIS는 기본적으로 C 드라이브에 설치를 진행합니다. | 4. 추가로 설치할 데이터 셋을 고를 수 있습니다. ‘Install’ 버튼을 눌러 설치를 진행합니다. |
| 5. 설치가 진행 중 입니다. | 6. 설치가 완료되었습니다. |
| 7. 바탕화면의 QGIS 2.18 폴더를 더블클릭 후, ‘QGIS Desktop 2.18.13’ 를 실행합니다. | 8. 좌측 그림과 같이 QGIS 가 실행 되면 성공입니다. |

표 1 QGIS 설치 과정

GeoDT 폴더 배치하기

GeoDT Desktop 플러그인 관련 실행 파일입니다. GeoDT.zip 파일은 https://github.com/ODTBuilder/OpenGDS-Desktop-QgisPlugin 에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

그림 3 GeoDT 폴더 배치하기

GeoDT.zip 의 압축을 푼 뒤 생성된 GeoDT 폴더를 C:\Users\[본인 계정]\.qgis2\python\plugins 경로에 옮깁니다.

Val 폴더 배치하기

배치파일과 검수를 수행하는 jar 파일 및 예제 파일이 포함되어 있습니다. val.zip 파일은 https://github.com/ODTBuilder/OpenGDS-Desktop-QgisPlugin 에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

그림 4 val 폴더 배치하기

val.zip 의 압축을 푼 뒤 생성된 val 폴더를 C:\ 에 옮깁니다.

그림 5 GeoDT.py

만일 경로를 변경하고 싶다면 소스파일을 직접 수정해야 합니다.
C:\Users\[본인계정]\.qgis2\python\plugins\GeoDT\GeoDT.py의 87번째 줄의 self.baseDir 값을 찾아 원하는 경로로 수정합니다.

QGIS 에서 GeoDT Desktop 플러그인 설정

QGIS Desktop 에서 GeoDT Desktop 플러그인 연동을 위한 설정과 QGIS 도구모음에 아이콘을 추가하는 방법입니다.

그림 6 플러그인 설정 1

- QGIS를 실행 후
메뉴 > 플러그인 > 플러그인 관리 및 설치 순서로 클릭합니다.

그림 7 플러그인 설정 2

- 상단의 검색 창에 ‘geodt’ 를 검색합니다.

그림 8 플러그인 설정 3

- 만일 ‘GeoDT_Desktop’ 이 검색되지 않는다면 설정에서 ‘실험적인 플러그인도 표시’ 에 체크를 합니다.

그림 9 플러그인 설정 4

- 검색된 ‘GeoDT_Desktop’ 항목 좌측 체크 박스에 체크를 합니다.

그림 10 플러그인 설정 5

- 체크 후 QGIS 좌측 상단 도구모음에 다음과 같은 아이콘이 활성화 되면 성공입니다. 만일 아이콘이 뜨지 않는 다면 메뉴 > 보기 > 도구모음 > ‘GeoDT’ 에 체크를 합니다.

그림 11 플러그인 설정 6

- 활성화 된 아이콘을 클릭 후 QGIS 우측에 다음과 같은 창이 활성화 되면 성공입니다.

이제 QGIS와 GeoDT Desktop을 사용할 준비가 끝났습니다.

검수 실행 예제 및 확인

검수 경로 설정하기

그림 12 검수경로 설정하기

‘환경설정’ 탭에서 아래와 같이 옵션을 설정합니다.

- 검수 종류 : 수치지도 2.0

- 파일 형식 : shp

- 레이어 정의 옵션 경로 : C:/val/digitalmap20_layer.json

- 검수 옵션 경로 : C:/val/digitalmap20_option.json

- 검수 대상 파일 경로 : C:/val/digitalmap20.zip

- 좌표계 : EPSG : 5186

위의 검수 옵션이 올바르게 적용됬는지 확인 후 좌표계 탭 우측 하단의 ‘실행’ 버튼을 클릭해 검수를 진행합니다.

참고

‘레이어 정의 옵션’ 파일과 ‘검수 옵션’ 파일은 GeoDT Web 을 통해 생성하실 수 있습니다. 자세한 내용은 공식 홈페이지(http://www.geodt.co.kr/pages/web.html#layer_setting/ )의 ‘대상 레이어 설정’ 과 ‘검수항목 세부 설정’을 참고해주세요.

검수 실행하기

그림 13 검수 실행하기

검수가 시작되면 하단의 ‘검수 작업’ 탭에서 진행 상황 및 예상되는 소요 시간을 알려줍니다. ‘자세히’ 버튼을 클릭하면 세부 검수 진행 상황을 하단의 텍스트 박스에서 보여줍니다. 최하단의 초록색 바를 통해 전체 진행률을 확인할 수 있습니다.

로그에 ‘검수가 완료 되었습니다.’ 라는 상태메세지가 뜨면 검수가 성공적으로 완료된 것입니다.

검수 확인하기

그림 14 검수 확인하기

상단 ‘네비게이터’ 탭을 클릭해 검수 결과를 확인할 수 있습니다. 검수 결과는 C:/val/error 에 폴더로 생성되 저장됩니다. 이전 검수 결과를 열람하고 싶다면 ‘검수 결과’ 탭의 ‘상위폴더’ 와 ‘SHP 파일’ 항목을 설정해 원하는 검수 결과를 열람할 수 있습니다.

‘SHP 파일’ 탭에 생성된 표의 속성은 다음과 같습니다.

- FeatureID : 오류에 부여 되는 고유 식별자

- errType : 발생한 에러 타입

- errName : 발생한 오류

- comment : 오류가 발생한 좌표

그림 15 QGIS 검수 결과 화면

오류의 속성값(FeatureID, errType, errName, comment) 중 하나를 더블클릭하면 QGIS에서 해당 오류가 발생한 위치로 이동합니다. 위 그림은 2번 오류의 featureID 속성값을 더블클릭한 결과입니다.

제거

GeoDT Desktop는 다음과 같은 방법으로 제거할 수 있습니다.

QGIS 에서 제거하기

메뉴 > 플러그인 > 플러그인 관리 및 설치 > 설치됨 > GeoDT_Desktop 을 클릭 후 우측 하단에 ‘플러그인 제거’ 버튼을 클릭합니다. (그림 9 참고)

GeoDT 폴더를 직접 제거하기

파일 탐색기를 이용해 2.2.2 에서 옮긴 GeoDT 폴더를 직접 삭제 합니다.

GeoDT Desktop은 QGIS의 플러그인이기 때문에 위 삭제 방법은 GeoDT 플러그인만을 삭제합니다. 만일 QGIS 툴을 삭제하길 원하시면 제어판 > 프로그램 추가/제거 기능을 이용해 QGIS를 제거해주시기 바랍니다.

부록

오류 상황

프로그램 설치전 오류

- QGIS 설치 파일은 어디서 다운받을 수 있나요?
QGIS 설치 파일은 공식 홈페이지(https://qgis.org/downloads/ )에서 무료로 다운받으실 수 있습니다. 자세한 내용은 목차 2.1.2를 참고해주세요.

- QGIS의 설치 경로를 바꿔도 되나요?
설치 경로를 바꾸셔도 무관합니다.

- 최신 버전의 QGIS를 설치해도 사용할 수 있나요?
GeoDT Desktop 은 QGIS 2.18.13 버전에 맞춰 개발된 플러그인 입니다. QGIS의 버전이 다를 경우 일부 기능 사용에 제한이 있으니 2.18.13. 버전 사용을 권장합니다.

- QGIS의 전반적인 사용법에 대해 알고 싶어요.
QGIS의 사용 매뉴얼은 공식 홈페이지(https://docs.qgis.org/2.18/ko/docs/user_manual/ )에서 참고해주시기 바랍니다.

- Windows 이외의 운영체제에서 사용하고 싶어요.
GeoDT Desktop 은 QGIS의 플러그인 입니다. Mac, Linux 환경에서 작업을 원하시면 Mac, Linux 용 QGIS를 설치하셔야 합니다. 자세한 사항은 공식 홈페이지(https://qgis.org/en/site/forusers/download.html/ )을 참고하시길 바랍니다.

프로그램 설치중 오류

- GeoDT, val 폴더의 이름 및 경로를 바꾸고 싶어요.
GeoDT, val 폴더의 이름 및 경로를 바꾸길 희망하시면 플러그인 소스코드의 일부분을 수정해야합니다. 자세한 내용은 목차 2.2.2와 2.2.3을 참고해주시기 바랍니다.

- QGIS를 실행하면 ‘GeoDT 플러그인 충돌’ 이라는 시스템 메시지가 떠요.
우선 QGIS의 버전이 2.18.13이 맞는지 확인 합니다. 그 후에 GeoDT 폴더의 경로 및 이름이 매뉴얼과 동일하게 진행되었는지 확인 합니다. 이후에도 문제가 발생한다면 C:\Users\[본인 계정]\.qgis2\python\plugins 의 GeoDT 폴더를 삭제 후 다시 넣은 뒤, QGIS 종류 후 재실행 하시길 바랍니다.

- GeoDT 플러그인을 검색해도 뜨지 않아요.
QGIS에서 메뉴  플러그인  플러그인 관리 및 설치  설정  실험적인 플러그인도 표시 항목에 체크 유무를 확인하시길 바랍니다. 만일 체크가 되어있다면 QGIS를 종료 후 재실행하시길 바랍니다.

- 도구모음에서 GeoDT 아이콘이 보이지 않아요.
QGIS에서 메뉴  플러그인  도구모음  GeoDT 항목에 체크해주시길 바랍니다.

검수 사용중 오류

- ‘Java가 설치되어있지 않습니다’ 라는 팝업이 뜹니다.
사용자의 데스크톱에 Java가 설치가 되어있지 않은 경우에 뜨는 오류 메시지입니다. Java는 오라클 공식 홈페이지(https://java.com/ko/download/ ) 에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

- ‘Java X.XX 버전에 호환되지 않습니다’ 라는 팝업이 뜹니다.
사용자의 데스크톱에 Java가 설치되어 있으나 GeoDT Desktop과 호환이 되지 않는 경우에 뜨는 오류 메시지입니다. 최신 버전의 Java로 업데이트를 해주시길 바랍니다. 업데이트 이후에도 동일한 문제가 발생한다면 기존에 설치되있는 Java를 삭제하고,  재설치 해주시길 바랍니다.

- 검수를 실행했는데 로그 창에 ‘검수 작업이 실패했습니다’ 라는 문구가 뜹니다.
위와 같은 문구는

1. 사용자가 ‘환경설정’ 에서 설정하는 옵션이 올바르지 않을 때.

2. val 폴더의 검수 작업을 진행하는 jar 파일이 사용자가 설정한 필터에 대한 값을 받지 못했을 때.

발생하는 오류 메시지입니다.

검수 전 ‘환경설정’ 에 설정한 옵션(검수 종류, 파일 형식, 레이어 정의 옵션, 검수 옵션, 검수 대상 파일 경로, 좌표계)의 값이 올바른지 체크해주시길 바랍니다. 만일 동일한 문제가 발생한다면 목차 2.2.3을 참고하셔서 val 폴더의 이름 및 경로가 올바른지 확인해주시길 바랍니다.

- 검수 진행 중 로그 창에 ‘검수가 실패했습니다.’ 라는 문구가 뜹니다.
검수 진행 중 예기치 못한 문제로 인해 검수 작업이 멈추거나 검수 결과 파일을 생성하지 못할 때 발생하는 오류 메시지입니다. 위 경우 다시 검수를 실행해주시고, 만일 동일한 증상이 발생한다면 QGIS를 재실행하고 ‘환경설정’ 에 설정한 옵션(검수 종류, 파일 형식, 레이어 정의 옵션, 검수 옵션, 검수 대상 파일 경로, 좌표계) 파일이 손상되지 않았는지 확인해주시길 바랍니다.

검수 종료시 오류

- 검수 결과 파일은 어디에 저장되나요?
검수 결과는 val/error 폴더에 저장됩니다.

- 외부 shp 파일을 네비게이터에서 설정해 QGIS에서 볼 수 있나요?
val/error/ 위치에 폴더를 만들어 외부 shp 파일을 낳고 QGIS를 통해 볼 수 있습니다.

기타

- 다국어 지원을 하나요?
현재 한국어, 영어를 지원하고 있습니다.

- GeoDT를 다른 작업 환경(웹, 모바일)에서 사용하고 싶어요.
GeoDT는 3가지 제품군이 있습니다. 데스크톱 환경에서 제공하는 GeoDT Desktop 뿐만 아니라 웹, 모바일 환경에서도 GeoDT의 주요 기능들을 지원합니다. 자세한 내용은 GeoDT 공식 홈페이지(http://www.geodt.co.kr/ )를 통해 확인해주시길 바랍니다.